江门市生态环境局

责令改正违法行为决定书

江蓬环改〔2024〕56号

当事人：广东合创检测技术有限公司

统一社会信用代码：91440700MA53QFK25G

法定代表人：甄长洪

地址：江门市蓬江区西环路465号4幢二楼自编A10（信息申报制）

一、环境违法事实和证据

2024年8月1日至9月29日期间，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位主要从事环境检测及建设项目环保竣工验收等项目，经查验你单位出具的3份《检测报告》及其原始采样记录，发现你单位存在未按照环境监测规范从事环境监测活动，造成监测数据失实的情况。具体内容如下：

1.《检测报告》[编号：HC20240082（1）]及其《水样采样/抽样原始记录》中显示，在对恩平市XX五金厂的水样采集时没有全程序空白样和现场平行样，不符合《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）10.2.2“……如分析方法中未明确，每批次水样均应采集全程序空白样品，与水样起送实验室分析，以判断分析结果的准确性，掌握全过程操作步骤和环境条件对样品的影响。”和10.2.3“……如分析方法中未明确，对均匀样品，凡能做平行双样（除现场监测项目、悬浮物、石油类、动植物油类、微生物等）的监测项目也应采集现场平行样品，每批次水样应采集不少于 10%的现场平行样品（自动采样除外），样品数量较少时，每批次水样至少做 1 份样品的现场平行样品……”的要求。

2.《检测报告》[编号：HC20240082（1）、HC20240167、HC20240020（1）]及其《水样采样/抽样原始记录》中，对恩平市XX五金厂、江门XX材料有限公司的生活污水和江门市蓬江区XX喷塑厂的生产废水中的五日生化需氧量采样时采样容器使用硬质玻璃瓶，与《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）附录A表A.1常用污水监测项目的采样和保存技术中五日生化需氧量应使用溶解氧瓶或聚乙烯瓶等材质塑料容器的要求不符。

3.《检测报告》[编号：HC20240167、HC20240020（1）]及其《恶臭现场采样记录表》中显示，在对江门XX材料有限公司和江门市蓬江区XX喷塑厂的无组织恶臭采样时每个采样点位采样频次只有1次，不符合《恶臭污染环境监测技术规范》（HJ905-2017）4.4.2无组织排放源的采样频次“a）连续无组织排放源每2h采集一次，共采集4次，取其最大测定值……”的要求。

以上事实，有以下主要证据证明：

1.2024年8月30日江门市生态环境局执法人员调取的2024年8月1日江门市生态环境局执法人员现场检查所作的《江门市生态环境局现场检查（勘察）记录》复印件。

2.2024年8月30日江门市生态环境局执法人员调取的2024年8月22日江门市生态环境局执法人员调查询问所作的《江门市生态环境局调查询问笔录》复印件、2024年9月29日江门市生态环境局执法人员调查询问所作的《江门市生态环境局调查询问笔录》。

3.2024年8月1日、8月2日、8月22日、9月29日江门市生态环境局执法人员调查时所拍摄的视频资料和照片资料。

证据1、2、3证明你单位存在未按照环境监测规范从事环境监测活动造成监测数据失实的情况及相关采样人员的身份信息。

4.2024年8月22日广东合创检测技术有限公司提供的《营业执照》复印件、《检验检测机构资质认定证书》复印件、法定代表人甄长洪身份证复印件。

证据4证明你单位主体信息及法定代表人身份信息。

5.2024年8月22日、9月29日广东合创检测技术有限公司提供的《授权委托书》两份。

证据5证明你单位已授权容X彦（身份证号码：44XXXXXX38）以及王X刚（身份证号码：51XXXXXXX72）等10人配合调查并签署执法文书及要求确认的证据材料。

6.2024年8月22日广东合创检测技术有限公司提供的《检测报告》[编号：HC20240082（1）、HC20240167、HC20240020（1）]及原始记录复印件。

证据6证明你单位存在未按照环境监测规范从事环境监测活动，造成监测数据失实的情况。

7.2024年8月30日江门市生态环境局执法人员调取的《江门市生态环境局行政处罚决定书》（江蓬环罚〔2023〕60号）及其送达回证复印件。

证据7证明你单位近2年内曾受到生态环境部门行政处罚，因而不适用该从轻处罚情节。

二、责令改正的依据、种类及其履行方式和期限

你单位的上述行为，违反了《广东省环境保护条例》第十二条第三款“环境监测机构应当按照环境监测规范从事环境监测活动，接受生态环境主管部门的监督，不得弄虚作假，隐瞒、伪造、篡改环境监测数据。任何单位和个人不得伪造、变造或者篡改环境监测机构的环境监测报告。”的规定，依据《广东省环境保护条例》第六十四条第二款“违反本条例第十二条第三款规定，环境监测机构未按照环境监测规范从事环境监测活动，造成监测数据失实的，由县级以上生态环境主管部门责令改正，并可处二万元以上五万元以下罚款；环境监测机构弄虚作假，隐瞒、伪造、篡改环境监测数据的，由县级以上生态环境主管部门或相关主管部门依法予以处罚；环境监测机构弄虚作假对造成的环境污染和生态破坏负有责任的，还应当与造成环境污染和生态破坏的其他责任者承担连带责任。”的规定，我局责令你单位自收到本决定书之日起立即改正环境监测机构未按照环境监测规范从事环境监测活动，造成监测数据失实的违法行为。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政复议法》第二十条和第二十四条第一款第一项以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如对本决定不服，可在收到本决定书之日起六十日内向江门市人民政府（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门）提出行政复议申请，也可以在接到本决定书之日起六个月内依法直接向江门市江海区人民法院提起行政诉讼。逾期不申请行政复议，也不向人民法院提起行政诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

地址：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，

联系人：李先生，联系电话：0750-3291707。

江门市生态环境局

抄送：环市街道办事处

2024年10月15日